Ćw. 20.

OZNACZANIE ZDOLNOŚCI NATLENIANIA OC

Do dwóch akwariów nalać po 15 I wody wodociągowej.

W wodzie tej oznaczyć tlen rozpuszczony. Porównać z tabelą 20.1. na str. 134 (skrypt).

Odczytać z czujnika temperaturę początkową wody.

Badaną wodę w akwariach odtlenić w następujący sposób. Z reakcji stechiometrycznej zachodzącej między siarczynem sodowym a tlenem obliczyć ilość reduktora odpowiadającą 1 g usuniętego tlenu wg wzoru:

G = a · V · K         [mg]

gdzie:

a - oznaczona zawartość tlenu w wodzie wodociągowej, mg 02/dm3

V - objętość odtlenianej wody, dm3

V = 15 dm3

K - stechiometryczna ilość siarczynu sodowego

K = 8 (dla bezwodnego)

Siarczyn sodowy odważyć na wadze i rozpuścić w niewielkiej ilości wody,

a następnie wlać roztwór do odtlenianej wody i ostrożnie wymieszać.

Po 15 min. pobrać próbki wody z obu akwariów i ponownie oznaczyć tlen rozpuszczony. Wyniki skonsultować z prowadzącym. Woda jest przygotowana do badań, gdy stężenie tlenu nie przekracza wartości 3 mg/dm3 02. W przypadku stwierdzenia zawartości tlenu powyżej 3 mg/dm3 02 dodać nowo obliczoną dawkę siarczynu sodowego i ponownie sprawdzić zawartość rozpuszczonego tlenu. W przypadku stwierdzenia braku tlenu należy wymienić część wody z danego akwarium i ponownie oznaczyć tlen.

Przygotowaną wodę napowietrzać: 1 akwarium - powierzchniowo wirnikiem,

2 akwarium - napowietrzaczem sprężonego powietrza. Zanotować czas      rozpoczęcia oznaczenia.

Ze środka komór napowietrzania pobierać próbki wody do oznaczenia tlenu

rozpuszczonego po: 1, 5, 10 i 15 min.  napowietrzania. Wyniki zebrać w tabeli1.

Po zakończeniu ćwiczenia opróżnić akwaria.

Opracować wyniki wg skryptu i załączonej instrukcji.

Wyniki zebrać w tabeli:

|  | Stężenie tlenu [mg O2/dm3] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | początkowe | po odtlenieniu | po napowietrzaniu |  |  |  |
|  |  |  | 1 min | 5 min | 10 min | 15 min |
| 1 akwarium |  |  |  |  |  |  |
| 2 akwarium |  |  |  |  |  |  |

Dawka siarczynu sodowego do 1 akwarium          ………….. [g]

Dawka siarczynu sodowego do 2 akwarium          ………….. [g]