Ćw. 17.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZŁÓŻ

BIOLOGICZNYCH

1. Wypłukać złoże wiaderkiem wody wodociągowej.

2. Następnie napełnić to wiadro taką samą wodą i postawić na półce.

W miarę prowadzenia ćwiczenia wodę należy uzupełniać.

3. Za pomocą pompy dawkującej wprowadzić wodę na złoże

biologiczne. Oznaczyć zawartość chlorków metodą Mohra

w wodzie wypływającej ze złoża.

4. Następnie wprowadzić bezpośrednio na złoże 10 ml 10 % roztworu  NaCl. Wkraplać solankę powoli. U wylotu wody ze złoża podstawiać małe ponumerowane  naczyńka i zbierać próbki o objętości i czasie podanym w zał. nr 1. Odmierzać podane objętości pipetą do kolbki stożkowej, uzupełniać wodą destylowaną do 100 ml i miareczkować roztworem AgN03.

5. W międzyczasie liczyć zawartość chlorków.

6. Pod koniec prowadzenia ćwiczenia wyznaczyć obciążenie

hydrauliczne dla badanego złoża w m3/m2h.

W tym celu zmierzyć natężenie przepływu wody przez złoże metodą objętościową (pomiar objętości wody V przepływającej przez złoże w czasie t = 1 min.) oraz wewnętrzną średnicę złoża.

[m3/m2·h],

gdzie: Q – natężenie przepływu cieczy przez złoże,

Fw – powierzchnia złoża w planie ( obliczona dla średnicy wewnętrznej), π r2

V, t  - objętość cieczy przepływającej przez złoże w czasie t