Ćw. 16.

SEDYMENTACJA ZAWIESIN W ŚCIEKACH

Badanymi ściekami z niebieskiej beczki napełnić 3 leje Imhoffa na 1 I (do kreski) i poddać sedymentacji, czyniąc obserwacje procesu w następujący sposób. W pierwszym leju zmierzyć objętość osadu, jaka osadziła się po 15 min. Po upływie tego czasu pobrać pipetą 5 lub 10 ml ścieków (informacja od prowadzącego zajęcia) i wykonać oznaczenie utlenialności. Postępując w podobny sposób, odczytać w pozostałych lejach objętości osadzonych zawiesin po 30 i 45 minutach oraz oznaczyć utlenialność pobierając po 10 ml ścieków. W międzyczasie oznaczyć utlenialność ścieków surowych i nastawić ślepą próbę.

Wpływ wstępnego napowietrzania na efekt oczyszczania ścieków.

Do wiaderka nalać 3 l ścieków z niebieskiej beczki. Napowietrzać 10 min pompką akwaryjną. Po tym czasie rozlać ścieki do kolejnych trzech lejów. Obserwacje prowadzić w taki sam sposób jak poprzednio. Po 15, 30 i 45 min odczytać objętość osadu i wykonać oznaczenie utlenialności pobierając pipetą 5 lub 10 ml ścieków.

Wyniki zebrać w tabeli:

|  | jednostka | surowe | bez napowietrzania |  |  | z napowietrzaniem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po 15 min | po 30 min | po 45 min | po 15 min | po 30 min | po 45 min |
| Obj. osadu (zawiesin) | ml | - |  |  |  |  |  |  |
| V próbki | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| V H2O | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| utlenialność | mgO2/l |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonać wykres słupkowy przedstawiający objętość zawiesin dla poszczególnych czasów sedymentacji dla obu wariantów.