Ćw. 18.

BADANIE WARUNKÓW NAPOWIETRZANIA ZŁOŻA

BIOLOGICZNEGO

Do szklanej butli nalać 5 I wody wodociągowej.

W wodzie tej oznaczyć tlen rozpuszczony metodą Winklera, lewarując ciecz wężykiem do 2 butelek tlenowych.

Badaną wodę odtlenić w następujący sposób. Obliczyć ilość siarczynu sodowego potrzebnego do odtlenienia wody wg wzoru:

G  = a V K             [mg]

gdzie:

a - oznaczona średnia zawartość tlenu w wodzie wodociągowej, mg O2/dm3

V - objętość odtlenianej wody, dm3

V = 5 dm3

K - stechiometryczna ilość siarczynu sodowego

K = 8 (dla bezwodnego)

Siarczyn sodowy odważyć na wadze i rozpuścić w niewielkiej ilości wody pobranej z butli, a następnie wlać roztwór do odtlenianej wody. Uzupełnić wodę w butli do kreski i ostrożnie wymieszać..

Po 10 min. pobrać dwie próbki wody i ponownie oznaczyć tlen rozpuszczony.

Woda jest przygotowana do badań, gdy stężenie tlenu nie przekracza wartości 3 mg/dm3 02.

W przypadku stwierdzenia zawartości tlenu powyżej 3 mg/dm3 02 dodać nowo obliczoną dawkę siarczynu sodowego i ponownie sprawdzić zawartość rozpuszczonego tlenu.

W przypadku stwierdzenia braku tlenu należy wymienić 2 dm3 wody z butli zamieniając tą objętość na wodę wodociągową i ponownie oznaczyć tlen.

Przygotowaną wstępnie, odtlenioną wodę wodociągową pompować na złoże biologiczne i kontrolować zawartość rozpuszczonego tlenu pobierając po jednej próbce wody odpływającej ze złoża w odstępach 3 min. W ten sposób pobrać pięć próbek wody, oznaczyć tlen i obliczyć wartość średnią.

Pod koniec prowadzenia ćwiczenia zmierzyć natężenie przepływu wody przez złoże metodą objętościową (pomiar objętości wody V przepływającej przez złoże w czasie t = 1 min.) oraz wewnętrzną średnicę złoża.

Zmierzyć temperaturę wody i powietrza.

Obliczanie i interpretacja wyników:

Obliczyć zdolność natleniającą OC złoża wg wzoru:

OC = (C2 – C1) ·Oh ·H     [g O2/m3h]

C1 – stężenie rozpuszczonego tlenu w dopływie na złoże [g/m3 O2],

C2 -  stężenie rozpuszczonego tlenu w odpływie ze złoża [g/m3 O2],

Oh – obciążenie hydrauliczne [m3/m2h],

H – wysokość złoża [m].

Odczytać stężenie tlenu w temperaturze pomiaru z tabeli:

| temperatura wody [°C] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nasycenie tlenem | 11,81 | 11,53 | 11,25 | 11,00 | 10,75 | 10,51 | 10,28 | 10,06 | 9,85 | 9,65 | 9,45 |

Obliczyć i zinterpretować obciążenie hydrauliczne złoża wg wzoru:

[m3/m2·h],

gdzie: Q – natężenie przepływu cieczy przez złoże,

Fw – powierzchnia złoża w planie ( obliczona dla średnicy wewnętrznej), π r2

V, t  - objętość cieczy przepływającej przez złoże w czasie t